ROBOT-API

v1.1.1

Base URLs:

机器人信息

POST 获取机器人信息

POST /woosh/robot/RobotInfo

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "abnormalCodes": {
      "scs": []
    },
    "battery": {
      "batteryCycle": 0,
      "chargeCycle": 0,
      "chargeState": 1,
      "health": 0,
      "power": 93,
      "robotId": 30001,
      "tempMax": 0
    },
    "deviceState": {
      "state": 3
    },
    "genral": {
      "displayModel": "Robase200",
      "modelData": {
        "height": 1550,
        "length": 1250,
        "load": 150,
        "weight": 50,
        "width": 670
      },
      "serialNumber": 30001,
      "serviceId": "RB2000030100000000Z",
      "type": 1,
      "urdfName": "wooshmodel_robase200_cp_y",
      "version": {
        "rc": "1.0.0-1",
        "system": "UROS20210720"
      }
    },
    "hardwareState": {
      "beacon": 0,
      "board": 0,
      "camera": [
        0,
        0
      ],
      "crash": 0,
      "esb": 0,
      "imu": 0,
      "lidar": [
        0,
        0
      ],
      "lift": [
        0,
        0
      ],
      "light": 0,
      "magnetism": 0,
      "motor": [
        0,
        0
      ],
      "plc": 0,
      "power": 0,
      "roller": [
        0,
        0
      ],
      "seanner": 0,
      "sonar": [
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0
      ],
      "tractor": 0
    },
    "mode": {
      "ctrl": 1,
      "work": 3
    },
    "model": {
      "model": [
        {
          "x": 0.35,
          "y": 0.265,
          "z": 0
        },
        {
          "x": 0.4,
          "y": 0.215,
          "z": 0
        },
        {
          "x": 0.4,
          "y": -0.215,
          "z": 0
        },
        {
          "x": 0.35,
          "y": -0.265,
          "z": 0
        },
        {
          "x": -0.35,
          "y": -0.265,
          "z": 0
        },
        {
          "x": -0.4,
          "y": -0.215,
          "z": 0
        },
        {
          "x": -0.4,
          "y": 0.215,
          "z": 0
        },
        {
          "x": -0.35,
          "y": 0.265,
          "z": 0
        }
      ],
      "robotId": 30001
    },
    "network": {
      "isConnected": false,
      "robotIp": "172.20.254.63",
      "schIp": ""
    },
    "operationState": {
      "nav": 2,
      "robotId": 30001
    },
    "poseSpeed": {
      "mapId": 0,
      "mileage": 0,
      "pose": {
        "theta": -0.255771846,
        "x": 4.23276472,
        "y": -6.6727581
      },
      "robotId": 30001
    },
    "robotId": 30001,
    "scene": {
      "mapId": 0,
      "mapName": "wooshmap",
      "robotId": 30001,
      "sceneName": "wooshmap",
      "version": "147"
    },
    "setting": {
      "allow": {
        "autoCharge": true,
        "autoPark": true,
        "goodsCheck": true,
        "mechanismCheck": false
      },
      "identity": {
        "name": "30001"
      },
      "power": {
        "alarm": 5,
        "full": 98,
        "idle": 80,
        "low": 20
      },
      "server": {
        "ip": "172.20.8.85",
        "port": 5420
      }
    },
    "state": 4,
    "statusCodes": {
      "scs": [
        {
          "code": "130104000000",
          "level": 0,
          "msg": "收到新的导航任务，导航避障开始",
          "robotId": 30001,
          "state": 4,
          "taskId": "68240893101",
          "time": "1682409385879",
          "type": 1
        },
        {
          "code": "130104000031",
          "level": 1,
          "msg": "避障成功",
          "robotId": 30001,
          "state": 4,
          "taskId": "68240893101",
          "time": "1682409386081",
          "type": 1
        }
      ]
    },
    "taskProc": {
      "action": {
        "state": 1,
        "type": 1,
        "waitId": 0
      },
      "dest": "U5",
      "msg": "",
      "robotId": 30001,
      "robotTaskId": "68240893101",
      "state": 3,
      "time": 1682409349,
      "type": 1
    }
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.RobotInfo"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.RobotInfo” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.RobotInfo |

POST 获取常规信息

POST /woosh/robot/General

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "displayModel": "Robase200",
    "modelData": {
      "height": 1550,
      "length": 1250,
      "load": 150,
      "weight": 50,
      "width": 670
    },
    "serialNumber": 30001,
    "serviceId": "RB2000030100000000Z",
    "type": 1,
    "urdfName": "wooshmodel_robase200_cp_y",
    "version": {
      "rc": "1.0.0-1",
      "system": "UROS20210720"
    }
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.General"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.General” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.General |

POST 获取配置信息

POST /woosh/robot/Setting

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "allow": {
      "autoCharge": true,
      "autoPark": true,
      "goodsCheck": true,
      "mechanismCheck": false
    },
    "identity": {
      "name": "30001"
    },
    "power": {
      "alarm": 5,
      "full": 98,
      "idle": 80,
      "low": 20
    },
    "server": {
      "ip": "172.20.8.85",
      "port": 5420
    }
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Setting"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Setting” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Setting |

POST 获取机器人状态

POST /woosh/robot/RobotState

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "robotId": 30001,
    "state": 4
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.RobotState"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.RobotState” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.RobotState |

POST 获取模式信息

POST /woosh/robot/Mode

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "ctrl": 1,
    "work": 3
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Mode"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Mode” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Mode |

POST 获取位姿速度

POST /woosh/robot/PoseSpeed

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "mapId": 0,
    "mileage": 0,
    "pose": {
      "theta": 2.89655304,
      "x": -8.88137531,
      "y": 0.518660784
    },
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.PoseSpeed"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.PoseSpeed” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.PoseSpeed |

POST 获取电池信息

POST /woosh/robot/Battery

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "batteryCycle": 0,
    "chargeCycle": 0,
    "chargeState": 1,
    "health": 0,
    "power": 91,
    "robotId": 30001,
    "tempMax": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Battery"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Battery” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Battery |

POST 获取网络信息

POST /woosh/robot/Network

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "isConnected": false,
    "robotIp": "172.20.254.63",
    "schIp": ""
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Network"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Network” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Network |

POST 获取场景信息

POST /woosh/robot/Scene

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "mapId": 0,
    "mapName": "wooshmap",
    "sceneName": "wooshmap",
    "version": "147"
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Scene"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Scene” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Scene |

POST 获取任务进度

POST /woosh/robot/TaskProc

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "action": {
      "state": 1,
      "type": 1,
      "waitId": 0
    },
    "dest": "K10",
    "msg": "",
    "robotId": 30001,
    "robotTaskId": "68241434201",
    "state": 3,
    "time": 1682416646,
    "type": 1
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.TaskProc"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.TaskProc” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.TaskProc |

POST 获取设备状态

POST /woosh/robot/DeviceState

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "robotId": 30001,
    "state": 3
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.DeviceState"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.DeviceState” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.DeviceState |

POST 获取硬件状态

POST /woosh/robot/HardwareState

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "beacon": 0,
    "board": 0,
    "camera": [
      0,
      0
    ],
    "crash": 0,
    "esb": 0,
    "imu": 0,
    "lidar": [
      0,
      0
    ],
    "lift": [
      0,
      0
    ],
    "light": 0,
    "magnetism": 0,
    "motor": [
      0,
      0
    ],
    "plc": 0,
    "power": 0,
    "robotId": 30001,
    "roller": [
      0,
      0
    ],
    "seanner": 0,
    "sonar": [
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0
    ],
    "tractor": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.HardwareState"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.HardwareState” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.HardwareState |

POST 获取运行状态

POST /woosh/robot/OperationState

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "nav": 2,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.OperationState"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.OperationState” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.OperationState |

POST 获取机器人模型

POST /woosh/robot/Model

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "model": [
      {
        "x": 0.35,
        "y": 0.265,
        "z": 0
      },
      {
        "x": 0.4,
        "y": 0.215,
        "z": 0
      },
      {
        "x": 0.4,
        "y": -0.215,
        "z": 0
      },
      {
        "x": 0.35,
        "y": -0.265,
        "z": 0
      },
      {
        "x": -0.35,
        "y": -0.265,
        "z": 0
      },
      {
        "x": -0.4,
        "y": -0.215,
        "z": 0
      },
      {
        "x": -0.4,
        "y": 0.215,
        "z": 0
      },
      {
        "x": -0.35,
        "y": 0.265,
        "z": 0
      }
    ],
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Model"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Model” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Model |

POST 获取历史任务

POST /woosh/robot/TaskHistory

任务状态信息(最近五十条)

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "tes": [
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105502",
        "state": 7,
        "time": 1682421626,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105503",
        "state": 7,
        "time": 1682421661,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "-68242105601",
        "state": 8,
        "time": 1682421673,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105701",
        "state": 7,
        "time": 1682421718,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105702",
        "state": 7,
        "time": 1682421823,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105703",
        "state": 7,
        "time": 1682421910,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105704",
        "state": 7,
        "time": 1682421949,
        "type": 0
      },
      {
        "dest": "",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105705",
        "state": 9,
        "time": 0,
        "type": 0
      },
      {
        "action": {
          "state": 3,
          "type": 1,
          "waitId": 0
        },
        "dest": "P2",
        "msg": "",
        "robotId": 30001,
        "robotTaskId": "-68242105801",
        "state": 8,
        "time": 1682422342,
        "type": 2
      },
      {
        "action": {
          "state": 4,
          "type": 6,
          "waitId": 1
        },
        "dest": "K11",
        "msg": "",
        "robotId": 30001,
        "robotTaskId": "68242105901",
        "state": 7,
        "time": 1682422438,
        "type": 1
      },
      {
        "action": {
          "state": 0,
          "type": 1,
          "waitId": 0
        },
        "dest": "U1",
        "msg": "",
        "robotTaskId": "68242105902",
        "state": 3,
        "time": 0,
        "type": 1
      }
    ]
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.TaskHistory"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.TaskHistory” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.TaskHistory |

POST 获取状态码信息

POST /woosh/robot/count/StatusCodes

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "scs": [
      {
        "code": "130104000061",
        "level": 1,
        "msg": "直行",
        "state": 4,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682420920688",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "130104000031",
        "level": 1,
        "msg": "避障成功",
        "state": 4,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682420920690",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "140102000002",
        "level": 2,
        "msg": "与调度连接异常断开",
        "state": 4,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682421049593",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "140102000002",
        "level": 2,
        "msg": "与调度连接异常断开",
        "state": 5,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682421050002",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "140102000000",
        "level": 0,
        "msg": "与调度连接正常",
        "state": 5,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682421054840",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "140300000000",
        "level": 0,
        "msg": "导航恢复",
        "state": 5,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682421054845",
        "type": 1
      },
      {
        "code": "130104000000",
        "level": 0,
        "msg": "收到新的导航任务，导航避障开始",
        "state": 4,
        "taskId": "68241437402",
        "time": "1682421054950",
        "type": 1
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.count.StatusCodes"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.count.StatusCodes” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.count.StatusCodes |

POST 获取异常码信息

POST /woosh/robot/count/AbnormalCodes

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "scs": []
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.count.AbnormalCodes"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.count.AbnormalCodes” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.count.AbnormalCodes |

POST 请求导航路径

POST /woosh/robot/NavPath

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 请求全局规划路径

POST /woosh/robot/PlanPath

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

机器人配置

POST 设置机器人标识

POST /woosh/robot/setting/Identity

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001,
  "name": "A666"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » name | body | string | 是 | 机器人名称 | none |
| » robotId | body | integer | 是 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "name": "A666",
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.Identity"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.Identity“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.Identity |

POST 设置连接服务器配置

POST /woosh/robot/setting/Server

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001,
  "ip": "172.20.8.85",
  "port": 5420
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » ip | body | string | 是 | 调度IP | none |
| » port | body | integer | 是 | 调度端口 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "ip": "172.20.8.85",
    "port": 5420,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.Server"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.Server“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.Server |

POST 开关自主回充

POST /woosh/robot/setting/AutoCharge

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001,
  "allow": true
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » allow | body | boolean | 是 | 是否允许 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "allow": true,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.AutoCharge"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.AutoCharge“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.AutoCharge |

POST 开关自主泊车

POST /woosh/robot/setting/AutoPark

Body 请求参数

{
  "allow": true,
  "robotId": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » allow | body | boolean | 是 | 是否允许 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "allow": true,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.AutoPark"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.AutoPark“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.AutoPark |

POST 开关货物检测

POST /woosh/robot/setting/GoodsCheck

Body 请求参数

{
  "allow": true,
  "robotId": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » allow | body | boolean | 是 | 是否允许 | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 仅向调度系统请求时需赋值 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "allow": true,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.GoodsCheck"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.GoodsCheck“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.GoodsCheck |

POST 机器人电量配置

POST /woosh/robot/setting/Power

Body 请求参数

{
  "robotId": 30001,
  "alarm": 10,
  "low": 20,
  "idle": 80,
  "full": 98
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » alarm | body | integer | 是 | 警告电量值 | none |
| » low | body | integer | 是 | 低电量值 | none |
| » idle | body | integer | 是 | 空闲电量值 | none |
| » full | body | integer | 是 | 满电量值 | none |
| » robotId | body | integer | 是 | 机器人ID | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "alarm": 10,
    "full": 98,
    "idle": 80,
    "low": 20,
    "robotId": 30001
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.setting.Power"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.setting.Power“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.setting.Power |

场景地图

POST 获取场景列表

POST /woosh/map/SceneList

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "scenes": [
      {
        "maps": [
          "wooshmap"
        ],
        "name": "wooshmap"
      },
      {
        "maps": [
          "t"
        ],
        "name": "test"
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.map.SceneList"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.map.SceneList“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.map.SceneList |

POST 获取场景数据

POST /woosh/map/SceneData

Body 请求参数

{
  "name": "wooshmap"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » name | body | string | 是 | 场景名称 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "maps": [
      {
        "end": {
          "theta": 0.473383,
          "x": -2.57125568,
          "y": -8.37596226
        },
        "id": 0,
        "keepoutPng": "",
        "mapPng": {},
        "markInfo": {},
        "name": "wooshmap",
        "origin": {
          "theta": 0,
          "x": -13.8952227,
          "y": -16.3379803
        },
        "resolution": 0.05,
        "timeWrite": "1678843323",
        "trafficKeepoutPng": ""
      }
    ],
    "name": "wooshmap",
    "taskInfo": {},
    "actionGroup": ""
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.map.SceneData"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.map.SceneData” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.map.SceneData |

POST 下载地图

POST /woosh/map/Download

Body 请求参数

{
  "sceneName": "wooshmap"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » sceneName | body | string | 是 | 场景名称 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.map.DownloadResponse"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.map.DownloadResponse” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.map.DownloadResponse |

POST 上传地图

POST /woosh/map/Upload

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 修改地图或场景名

POST /woosh/map/Rename

Body 请求参数

{
  "old_scene_name": "string",
  "new_scene_name": "string",
  "old_map_name": "string",
  "new_map_name": "string"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » old_scene_name | body | string | 否 |  | none |
| » new_scene_name | body | string | 否 |  | none |
| » old_map_name | body | string | 否 |  | none |
| » new_map_name | body | string | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 删除场景或地图

POST /woosh/map/Delete

Body 请求参数

{
  "scene_name": "string",
  "map_name": "string"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » scene_name | body | string | 是 |  | none |
| » map_name | body | string | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 场景文件MD5请求

POST /woosh/map/SceneMd5

Body 请求参数

{
  "sceneName": "wooshmap"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » sceneName | body | string | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "scenes": [
      {
        "maps": [
          {
            "mapMd5s": [
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "traffic_keepout_w.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "keepout.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "keepout_w.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "localization_map.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "localization_map.yaml"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "localization_map_w.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "map.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "map.yaml"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "map_info.data"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "map_w.png"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "mark_info.data"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "nav_area.data"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "path_info.data"
              },
              {
                "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
                "name": "traffic_keepout.png"
              }
            ],
            "mapName": "wooshmap",
            "version": 140
          }
        ],
        "sceneName": "wooshmap",
        "scenesMd5s": [
          {
            "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
            "name": "action_groups.json"
          },
          {
            "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
            "name": "scene.json"
          },
          {
            "md5": "d21f307ffd6bf86ca1c17ef684248d33",
            "name": "task_info.data"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.map.SceneMd5Response"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

POST 场景同步

POST /woosh/map/SceneSync

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 获取场景数据(Easy)

POST /woosh/map/SceneDataEasy

Body 请求参数

{
  "name": ""
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » name | body | string | 是 | 场景名称 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "maps": [
      {
        "floor": "",
        "id": 0,
        "name": "L1",
        "storages": {
          "armWorktops": [],
          "bases": [
            {
              "custom": "",
              "identity": {
                "desc": "",
                "id": 729210423,
                "no": "科室1"
              },
              "pose": {
                "dock": {
                  "theta": 0.0243854094,
                  "x": 4.06974411,
                  "y": 2.65976524
                },
                "real": {
                  "theta": -0.0166651234,
                  "x": 4.09826422,
                  "y": 2.67348981
                }
              }
            },
            {
              "custom": "",
              "identity": {
                "desc": "",
                "id": 729212789,
                "no": "科室2"
              },
              "pose": {
                "dock": {
                  "theta": 0,
                  "x": 7.93,
                  "y": 2.59
                },
                "real": {
                  "theta": 3.13,
                  "x": 7.93055534,
                  "y": 2.6125
                }
              }
            },
            {
              "custom": "",
              "identity": {
                "desc": "",
                "id": 729218198,
                "no": "发货点"
              },
              "pose": {
                "dock": {
                  "theta": 3.12,
                  "x": 1.46,
                  "y": -0.38
                },
                "real": {
                  "theta": 3.14,
                  "x": 1.49546933,
                  "y": -0.381765574
                }
              }
            }
          ],
          "chargers": [
            {
              "custom": "",
              "identity": {
                "desc": "",
                "id": 2327928145,
                "no": "充电桩10001"
              },
              "pose": {
                "dock": {
                  "theta": 3.1415925,
                  "x": 2.83154774,
                  "y": -1.70588875
                },
                "real": {
                  "theta": 3.14,
                  "x": 4.33,
                  "y": -1.71
                }
              }
            }
          ],
          "liftTrolleys": [],
          "palletPlatforms": [],
          "parkspots": [
            {
              "custom": "",
              "identity": {
                "desc": "",
                "id": 2144646872,
                "no": "泊车点10001"
              },
              "pose": {
                "dock": {
                  "theta": -3.13739085,
                  "x": 2.96408176,
                  "y": -1.73506939
                },
                "real": {
                  "theta": -3.13,
                  "x": 2.54,
                  "y": -1.7299999
                }
              }
            }
          ],
          "racks": [],
          "rollerStations": [],
          "tractorTrailers": []
        },
        "version": "249"
      }
    ],
    "name": "lejuwoosh"
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.map.SceneDataEasy"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.map.SceneData” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.map.SceneData |

机器人请求

POST 切换工作模式

POST /woosh/robot/SwitchWorkMode

Body 请求参数

{
  "mode": 3
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » mode | body | integer | 是 | 工作模式 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "ctrl": 1,
    "work": 2
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Mode"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典”woosh.robot.Mode“ |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Mode |

POST 初始化机器人

POST /woosh/robot/InitRobot

Body 请求参数

{
  "isRecord": true
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » isRecord | body | boolean | 否 | 是否在记录点复位 | 为TRUE则用记录的复位点初始化机器人 |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.InitRobot"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.InitRobot |

POST 设置机器人位姿

POST /woosh/robot/SetRobotPose

Body 请求参数

{
  "pose": {
    "x": 12.3,
    "y": 5.6,
    "theta": 1.57
  }
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » pose | body | object | 是 | 位姿 | 为空默认初始化到地图原点<0, 0, 0> |
| »» x | body | number | 是 | x | none |
| »» y | body | number | 是 | y | none |
| »» theta | body | number | 是 | 朝向 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.SetRobotPose"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.SetRobotPose |

POST 切换控制模式

POST /woosh/robot/SwitchControlMode

- req：woosh::robot::SwitchControlMode

- rsp：woosh::robot::Mode

Body 请求参数

{
  "mode": 1
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » mode | body | integer | 是 | 控制模式 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "ctrl": 2,
    "work": 3
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Mode"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.Mode” |
| »» ctrl | integer | true | none |  | none |
| »» work | integer | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Mode |

POST 切换地图

POST /woosh/robot/SwitchMap

Body 请求参数

{
  "sceneName": "wooshmap",
  "mapName": "wooshmap"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » sceneName | body | string | 是 | 场景名 | none |
| » mapName | body | string | 否 | 地图名 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.SwitchMap"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.SwitchMap |

POST 构图请求

POST /woosh/robot/BuildMap

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 部署请求

POST /woosh/robot/Deployment

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 执行预定义任务

POST /woosh/robot/ExecPreTask

Body 请求参数

{
  "taskSetId": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » taskSetId | body | integer | 是 | 任务集ID | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.ExecPreTask"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.ExecPreTask |

POST 执行任务

POST /woosh/robot/ExecTask

Body 请求参数

{
  "taskId": 0,
  "type": 0,
  "direction": 0,
  "taskTypeNo": 0,
  "markNo": "string"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » taskId | body | integer | 是 | 任务ID | none |
| » type | body | integer | 是 | 任务类型 | none |
| » direction | body | integer | 否 | 任务方向 | none |
| » taskTypeNo | body | integer | 否 | 类型组合 | none |
| » markNo | body | string | 是 | 目标点编号 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.ExecTask"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.ExecTask |

POST 动作指令

POST /woosh/robot/ActionOrder

Body 请求参数

{
  "order": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » order | body | integer | 是 | 指令 | 详见字典“woosh.action.Order” |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.ActionOrder"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.ActionOrder |

POST 规划导航路径

POST /woosh/robot/PlanNavPath

Body 请求参数

{
  "start": {
    "x": 0,
    "y": 0,
    "theta": 0
  },
  "end": {
    "x": 0,
    "y": 0,
    "theta": 0
  },
  "tolerance": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » start | body | object | 是 | 起始点 | none |
| »» x | body | integer | 是 |  | none |
| »» y | body | integer | 是 |  | none |
| »» theta | body | integer | 是 |  | none |
| » end | body | object | 是 | 目标点 | none |
| »» x | body | number | 是 |  | none |
| »» y | body | number | 是 |  | none |
| »» theta | body | integer | 是 |  | none |
| » tolerance | body | integer | 是 | 允许绕行范围 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "path": {
      "poses": [
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.0202224571,
          "y": -0.0129800271
        },
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.0702224597,
          "y": -0.00829252694
        },
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.118576623,
          "y": 0.0103710685
        },
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.158427283,
          "y": 0.0394931808
        },
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.183533967,
          "y": 0.0704372749
        },
        {
          "theta": 0,
          "x": -0.2,
          "y": 0.1
        }
      ]
    }
  },
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.NavPath"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.robot.NavPath” |
| »» path | object | true | none |  | none |
| »»» poses | [object] | true | none |  | none |
| »»»» theta | integer | true | none |  | none |
| »»»» x | number | true | none |  | none |
| »»»» y | number | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.NavPath |

POST 改变导航路径

POST /woosh/robot/ChangeNavPath

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 改变导航模式

POST /woosh/robot/ChangeNavMode

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 语音播报

POST /woosh/robot/Speak

Body 请求参数

{
  "text": "开始前往目标点"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » text | body | string | 是 | 播报内容 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.Speak"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.Speak |

POST 速度控制

POST /woosh/robot/Twist

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 跟随

POST /woosh/robot/Follow

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST WIFi信息

POST /woosh/robot/RobotWiFi

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 设置机器人占用

POST /woosh/robot/SetOccupancy

Body 请求参数

{
  "pose": {
    "x": 12.3,
    "y": 5.6,
    "theta": 1.57
  }
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » occupy | body | boolean | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "Request succeed",
  "ok": true,
  "type": "woosh.robot.SetOccupancy"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.robot.SetRobotPose |

调度请求

POST 获取调度机器人信息

POST /woosh/dispatch/robot/Robot

Body 请求参数

{
  "id": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » id | body | integer | 是 | 机器人ID | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "commu": {
      "ip": "172.20.254.63",
      "online": true,
      "port": 30001,
      "time": 1682474265
    },
    "id": 30001,
    "schedulable": true,
    "task": {
      "cannotCancel": false,
      "custom": "",
      "direction": 0,
      "id": 5,
      "markNo": "K1",
      "name": "K1",
      "type": 1,
      "typeNo": 0,
      "waitTime": 0
    },
    "taskSetId": 682421115
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.robot.Robot"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.dispatch.robot.Robot” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.robot.Robot |

POST 获取调度机器人列表

POST /woosh/dispatch/robot/Robots

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "robots": [
      {
        "commu": {
          "ip": "172.20.254.63",
          "online": true,
          "port": 30001,
          "time": 1682474265
        },
        "id": 30001,
        "schedulable": true,
        "task": {
          "cannotCancel": false,
          "custom": "",
          "direction": 0,
          "id": 2,
          "markNo": "U3",
          "name": "U3",
          "type": 1,
          "typeNo": 0,
          "waitTime": 0
        },
        "taskSetId": 682421115
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.robot.Robots"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.dispatch.robot.Robots” |
| »» robots | [object] | true | none | 机器人列表 | none |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.robot.Robots |

POST 切换场景

POST /woosh/dispatch/system/SwitchScene

Body 请求参数

{
  "name": "wooshmap"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » name | body | string | 是 | 场景名称 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {},
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.system.SwitchScene"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | none |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.system.SwitchScene |

POST 获取当前场景

POST /woosh/dispatch/system/SceneSettings

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "name": "wooshmap"
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.system.SceneSettings"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.dispatch.system.SceneSettings” |
| »» name | string | true | none | 当前场景名称 | none |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.system.SceneSettings |

POST 查找任务

POST /woosh/dispatch/task/FindTask

Body 请求参数

{
  "id": 0,
  "gteType": 1,
  "lteType": 2,
  "robotId": 30001,
  "page": 0
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » id | body | integer | 否 | 任务集ID | 不为空则仅查询该任务集 |
| » gteType | body | integer | 否 | 任务集状态(大于等于) | none |
| » lteType | body | integer | 否 | 任务集状态(小于等于) | none |
| » robotId | body | integer | 否 | 机器人ID | 未指定则返回所有机器人任务 |
| » page | body | integer | 否 | 分页 | 未指定则返回第 0 页 |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "tsets": [
      {
        "base": {
          "actuator": "woosh",
          "adapter": "RANDOM",
          "id": 682421117,
          "name": "RANDOM",
          "no": "682421117",
          "priority": 0,
          "robots": [],
          "route": "",
          "rtype": 1,
          "type": "woosh.task.WooshTaskSet"
        },
        "exec": {
          "curTaskId": 4,
          "preTaskId": 3,
          "robot": 30001,
          "state": 2
        },
        "tasks": [
          {
            "base": {
              "cannotCancel": false,
              "custom": "",
              "direction": 0,
              "id": 1,
              "markNo": "K7",
              "name": "K7",
              "type": 1,
              "typeNo": 0,
              "waitTime": 0
            },
            "exec": {
              "actionWaitId": 0,
              "state": 7
            }
          },
          {
            "base": {
              "cannotCancel": false,
              "custom": "",
              "direction": 0,
              "id": 2,
              "markNo": "B6",
              "name": "B6",
              "type": 1,
              "typeNo": 0,
              "waitTime": 0
            },
            "exec": {
              "actionWaitId": 0,
              "state": 7
            }
          },
          {
            "base": {
              "cannotCancel": false,
              "custom": "",
              "direction": 0,
              "id": 3,
              "markNo": "B2",
              "name": "B2",
              "type": 1,
              "typeNo": 0,
              "waitTime": 0
            },
            "exec": {
              "actionWaitId": 0,
              "state": 7
            }
          },
          {
            "base": {
              "cannotCancel": false,
              "custom": "",
              "direction": 0,
              "id": 4,
              "markNo": "K12",
              "name": "K12",
              "type": 1,
              "typeNo": 0,
              "waitTime": 0
            },
            "exec": {
              "actionWaitId": 0,
              "state": 3
            }
          }
        ],
        "time": {
          "end": 1682474826,
          "generate": 1682474595,
          "start": 1682474595
        }
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.task.TaskSetList"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.task.TaskSetList” |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.task.TaskSetList |

POST 任务指令

POST /woosh/dispatch/task/TaskOrder

Body 请求参数

{
  "id": 681348376,
  "order": 2
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » id | body | integer | 是 | 任务集ID | none |
| » order | body | integer | 是 | 指令 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "id": 0,
    "order": 0,
    "taskId": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.task.TaskOrder"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.task.TaskOrder |

POST 指定机器人充电

POST /woosh/dispatch/system/GotoCharge

Body 请求参数

{
  "robot": 30001
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » robot | body | integer | 是 | 机器人ID | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "no": "",
    "robot": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.system.GotoCharge"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.system.GotoCharge |

POST 置顶任务

POST /woosh/dispatch/task/StickTask

Body 请求参数

{
  "id": 681348378,
  "unstick": false
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » id | body | integer | 是 | 任务集ID | none |
| » unstick | body | boolean | 是 | 取消置顶 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "id": 0,
    "unstick": false
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.task.StickTask"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 空 |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.dispatch.task.StickTask |

POST 添加任务

POST /woosh/task/AddTask

Body 请求参数

{
  "tset": {
    "base": {
      "name": "A10-K11",
      "priority": 0,
      "robots": [],
      "rtype": 1
    },
    "custom": {
      "auto_complete": true
    },
    "tasks": [
      {
        "base": {
          "cannot_cancel": false,
          "custom": "",
          "direction": 0,
          "id": 1,
          "mark_no": "A10",
          "name": "A10",
          "type": 1,
          "type_no": 0,
          "wait_time": 0
        },
        "consta": {
          "can_skip": true,
          "cancel_end": true,
          "cancel_next": false,
          "cancel_skip": false,
          "fail_end": true,
          "fail_next": true,
          "fail_redo": false,
          "fail_skip": false
        },
        "custom": {
          "executable": true,
          "priority": 0
        }
      },
      {
        "base": {
          "cannot_cancel": false,
          "custom": "",
          "direction": 0,
          "id": 2,
          "mark_no": "K11",
          "name": "K11",
          "type": 1,
          "type_no": 0,
          "wait_time": 0
        },
        "consta": {
          "can_skip": true,
          "cancel_end": true,
          "cancel_next": false,
          "cancel_skip": false,
          "fail_end": true,
          "fail_next": true,
          "fail_redo": false,
          "fail_skip": false
        },
        "custom": {
          "executable": true,
          "priority": 0
        }
      }
    ]
  }
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 | 请求消息体 | none |
| » tset | body | object | 是 | 任务集合 | none |
| »» base | body | object | 是 |  | none |
| »»» rtype | body | integer | 是 | 机器人类型 | none |
| »»» priority | body | integer | 是 | 优先级 | 值越大优先级越高 |
| »»» robots | body | [string] | 是 | 指定机器人ID | none |
| »»» adapter | body | string | 是 |  | none |
| »»» actuator | body | string | 是 |  | none |
| »»» name | body | string | 是 |  | none |
| »»» type | body | string | 是 |  | none |
| »» tasks | body | [object] | 是 | 子任务集合 | none |
| »»» base | body | object | 是 |  | none |
| »»»» id | body | integer | 是 | 任务ID | 范围1~99, 任务集内唯一 |
| »»»» name | body | string | 是 | 名称 | none |
| »»»» type | body | integer | 是 | 任务类型 | none |
| »»»» direction | body | integer | 是 | 动作方向 | none |
| »»»» cannot_cancel | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» custom | body | string | 是 |  | none |
| »»»» mark_no | body | string | 是 |  | none |
| »»»» type_no | body | integer | 是 |  | none |
| »»»» wait_time | body | integer | 是 |  | none |
| »»» custom | body | object | 是 |  | none |
| »»»» executable | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» priority | body | integer | 是 |  | none |
| »»» consta | body | object | 是 |  | none |
| »»»» can_skip | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» cancel_end | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» cancel_next | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» cancel_skip | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» fail_end | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» fail_next | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» fail_redo | body | boolean | 是 |  | none |
| »»»» fail_skip | body | boolean | 是 |  | none |
| »» custom | body | object | 是 |  | none |
| »»» auto_complete | body | boolean | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "tset": {
      "base": {
        "actuator": "woosh",
        "adapter": "woosh",
        "id": 682477540,
        "name": "A10-K11",
        "no": "",
        "priority": 0,
        "robots": [],
        "route": "",
        "rtype": 1,
        "type": "woosh.task.WooshTaskSet"
      },
      "custom": {
        "autoComplete": true
      },
      "tasks": [
        {
          "base": {
            "cannotCancel": false,
            "custom": "",
            "direction": 0,
            "id": 1,
            "markNo": "A10",
            "name": "A10",
            "type": 1,
            "typeNo": 0,
            "waitTime": 0
          },
          "consta": {
            "canSkip": true,
            "cancelEnd": true,
            "cancelNext": false,
            "cancelSkip": false,
            "failEnd": true,
            "failNext": true,
            "failRedo": false,
            "failSkip": false
          },
          "custom": {
            "executable": true,
            "priority": 0
          }
        },
        {
          "base": {
            "cannotCancel": false,
            "custom": "",
            "direction": 0,
            "id": 2,
            "markNo": "K11",
            "name": "K11",
            "type": 1,
            "typeNo": 0,
            "waitTime": 0
          },
          "consta": {
            "canSkip": true,
            "cancelEnd": true,
            "cancelNext": false,
            "cancelSkip": false,
            "failEnd": true,
            "failNext": true,
            "failRedo": false,
            "failSkip": false
          },
          "custom": {
            "executable": true,
            "priority": 0
          }
        }
      ]
    }
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.task.AddTask"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none | 应答消息体 | 详见字典“woosh.task.AddTask” |
| »» tset | object | true | none | 任务集合 | none |
| »»» base | object | true | none |  | none |
| »»»» actuator | string | true | none |  | none |
| »»»» adapter | string | true | none |  | none |
| »»»» id | integer | true | none |  | none |
| »»»» name | string | true | none |  | none |
| »»»» no | string | true | none |  | none |
| »»»» priority | integer | true | none |  | none |
| »»»» robots | [string] | true | none |  | none |
| »»»» route | string | true | none |  | none |
| »»»» rtype | integer | true | none |  | none |
| »»»» type | string | true | none |  | none |
| »»» custom | object | true | none |  | none |
| »»»» autoComplete | boolean | true | none |  | none |
| »»» tasks | [object] | true | none |  | none |
| »»»» base | object | true | none |  | none |
| »»»»» cannotCancel | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» custom | string | true | none |  | none |
| »»»»» direction | integer | true | none |  | none |
| »»»»» id | integer | true | none |  | none |
| »»»»» markNo | string | true | none |  | none |
| »»»»» name | string | true | none |  | none |
| »»»»» type | integer | true | none |  | none |
| »»»»» typeNo | integer | true | none |  | none |
| »»»»» waitTime | integer | true | none |  | none |
| »»»» consta | object | true | none |  | none |
| »»»»» canSkip | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» cancelEnd | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» cancelNext | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» cancelSkip | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» failEnd | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» failNext | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» failRedo | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» failSkip | boolean | true | none |  | none |
| »»»» custom | object | true | none |  | none |
| »»»»» executable | boolean | true | none |  | none |
| »»»»» priority | integer | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none | 应答状态消息 | none |
| » ok | boolean | true | none | 应答结果 | TRUE: 成功, FALSE: 失败 |
| » type | string | true | none | 应答消息类型 | woosh.task.AddTask |

POST 充电配置

POST /woosh/dispatch/system/ChargeSettings

Body 请求参数

{
  "settings": [
    {
      "level": 1,
      "guardPower": 10,
      "lowPower": 20,
      "workPower": 60,
      "fullPower": 100,
      "time": 0
    }
  ]
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » settings | body | [object] | 是 |  | none |
| »» level | body | integer | 否 | 自动充电等级 | none |
| »» guardPower | body | integer | 否 | 保护电量 | none |
| »» lowPower | body | integer | 否 | 低电量 | none |
| »» workPower | body | integer | 否 | 工作电量 | none |
| »» fullPower | body | integer | 否 | 满电量 | none |
| »» time | body | integer | 否 | 时间段 | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "settings": [
      {
        "fullPower": 100,
        "guardPower": 10,
        "level": 1,
        "lowPower": 20,
        "time": 0,
        "workPower": 60
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.dispatch.system.ChargeSettings"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 泊车充电记录表

POST /woosh/dispatch/system/PacAccountList

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 修改泊车充电记录

POST /woosh/dispatch/system/PacAccount

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

设备请求/callbox

POST 上线

POST /woosh/device/callbox/Online

Body 请求参数

{
  "callbox": {
    "no": "cb110",
    "keyNum": 4,
    "keys": [
      {
        "id": 1
      },
      {
        "id": 2
      },
      {
        "id": 3
      },
      {
        "id": 4
      }
    ]
  }
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » callbox | body | object | 是 |  | none |
| »» no | body | string | 是 |  | none |
| »» keyNum | body | integer | 是 |  | none |
| »» keys | body | [object] | 是 |  | none |
| »»» id | body | integer | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "keyNum": 4,
    "keys": [
      {
        "id": 1,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "id": 2,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "id": 3,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "id": 4,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      }
    ],
    "no": "cb110",
    "online": true,
    "state": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.device.callbox.Callbox"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| »» keyNum | integer | true | none |  | none |
| »» keys | [object] | true | none |  | none |
| »»» id | integer | true | none |  | none |
| »»» state | integer | true | none |  | none |
| »»» taskId | integer | true | none |  | none |
| »»» time | integer | true | none |  | none |
| »»» tsetId | integer | true | none |  | none |
| »» no | string | true | none |  | none |
| »» online | boolean | true | none |  | none |
| »» state | integer | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

POST 下线

POST /woosh/device/callbox/Offline

Body 请求参数

{
  "no": "cb110"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » no | body | string | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "no": "cb110"
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.device.callbox.Offline"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| »» no | string | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

POST 呼叫

POST /woosh/device/callbox/Call

Body 请求参数

{
  "event": {
    "no": "cb110",
    "key": 1,
    "type": 1
  }
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » event | body | object | 是 |  | none |
| »» no | body | string | 是 |  | none |
| »» key | body | integer | 是 |  | none |
| »» type | body | integer | 是 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

POST 获取指定呼叫盒

POST /woosh/device/callbox/Callbox

Body 请求参数

{
  "no": "cb110"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |
| » no | body | string | 是 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "keyNum": 4,
    "keys": [
      {
        "id": 1,
        "state": 3,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 686712522
      },
      {
        "id": 2,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "id": 3,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "id": 4,
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      }
    ],
    "no": "cb110",
    "online": false,
    "state": 0
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.device.callbox.Callbox"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| »» keyNum | integer | true | none |  | none |
| »» keys | [object] | true | none |  | none |
| »»» id | integer | true | none |  | none |
| »»» state | integer | true | none |  | none |
| »»» taskId | integer | true | none |  | none |
| »»» time | integer | true | none |  | none |
| »»» tsetId | integer | true | none |  | none |
| »» no | string | true | none |  | none |
| »» online | boolean | true | none |  | none |
| »» state | integer | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

POST 获取呼叫盒列表

POST /woosh/device/callbox/Callboxs

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "callboxs": [
      {
        "keyNum": 4,
        "keys": [
          {
            "id": 1,
            "state": 3,
            "taskId": 0,
            "time": 0,
            "tsetId": 686712522
          },
          {
            "id": 2,
            "state": 0,
            "taskId": 0,
            "time": 0,
            "tsetId": 0
          },
          {
            "id": 3,
            "state": 0,
            "taskId": 0,
            "time": 0,
            "tsetId": 0
          },
          {
            "id": 4,
            "state": 0,
            "taskId": 0,
            "time": 0,
            "tsetId": 0
          }
        ],
        "no": "cb110",
        "online": false,
        "state": 0
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.device.callbox.Callboxs"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| »» callboxs | [object] | true | none |  | none |
| »»» keyNum | integer | false | none |  | none |
| »»» keys | [object] | false | none |  | none |
| »»»» id | integer | true | none |  | none |
| »»»» state | integer | true | none |  | none |
| »»»» taskId | integer | true | none |  | none |
| »»»» time | integer | true | none |  | none |
| »»»» tsetId | integer | true | none |  | none |
| »»» no | string | false | none |  | none |
| »»» online | boolean | false | none |  | none |
| »»» state | integer | false | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

POST 获取呼叫器列表

POST /woosh/device/callbox/Callers

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

成功

{
  "body": {
    "callers": [
      {
        "key": 4,
        "no": "cb110",
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "key": 2,
        "no": "cb110",
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "key": 3,
        "no": "cb110",
        "state": 0,
        "taskId": 0,
        "time": 0,
        "tsetId": 0
      },
      {
        "key": 1,
        "no": "cb110",
        "state": 1,
        "taskId": 0,
        "time": 1686727674,
        "tsetId": 0
      }
    ]
  },
  "msg": "",
  "ok": true,
  "type": "woosh.device.callbox.Callers"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » body | object | true | none |  | none |
| »» callers | [object] | true | none |  | none |
| »»» key | integer | true | none |  | none |
| »»» no | string | true | none |  | none |
| »»» state | integer | true | none |  | none |
| »»» taskId | integer | true | none |  | none |
| »»» time | integer | true | none |  | none |
| »»» tsetId | integer | true | none |  | none |
| » msg | string | true | none |  | none |
| » ok | boolean | true | none |  | none |
| » type | string | true | none |  | none |

测试

POST etcd watch

POST /v3alpha/watch

Body 请求参数

{}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| body | body | object | 否 |  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

GET google

GET /

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | 成功 | Inline |

返回数据结构

数据模型